- Уважаемые участники!

При расчётах примите π ≈ 3,14, g=10 Н/кг. Округление стоит производить только при получении финального ответа.

№1 (5 баллов) Рабочая зона манипулятора имеет форму шарового слоя (См. Рабочая зона). Определите площадь рабочей зоны манипулятора в квадратных дециметрах с точностью до десятых.

Рабочая зона

Справка

Шаровой (сферический) слой — это часть поверхности сферы, находящаяся между двумя параллельными плоскостями.

Шаровой свод — это часть сферы, отсекаемая от неё плоскостью. Она представляет собой кривую поверхность, которая вместе с основанием (кругом) образует шаровой сегмент — тело.

Площадь шарового свода рассчитывается как S=2πRh.

Ответ: 879,2 дм2

Решение

100 см = 10 дм

80 см = 8 дм

60 см = 6 дм

Площадь целой сферы равна S=4πR2.

Сделаем дополнительные построения:

Площадь шарового слоя равна:

4π*R2-2π*R*a-2π*R*b=4π*R2-2π*R*(R-h1)-2π*R*(R-h2)=

=4π*R2-2π*R2+2π*R*h1-2π*R2+2π*R*h2=2π*R*(h1+h2)

Посчитаем по теореме Пифагора:

h1=102−62=8 дм

h2=102−82=6 дм

Площадь шарового слоя равна:

2π*10*(8+6)=280π≈879,2 дм2

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (879,2 дм2) | 5 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 4 |
| 3 | Верно найдена высота h1 (8 дм) и/или h2 (6 дм), приведено обоснование, но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 3 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (879,2 дм2) | 3 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 2 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№2 (10 баллов) Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами одинакового радиуса. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колёса напрямую подсоединены к моторам (См. Схему робота). Размеры на схеме даны в сантиметрах. Если каждое из колёс робота повернётся одновременно на 10°, то робот проедет прямо вперёд. Посередине между колёс закреплён маркер, с помощью которого робот наносит изображение на поверхность полигона.

Робот выполнил следующую программу:

НАЧАЛО

Ось мотора А повернулась на 1800°, ось мотора B повернулась на 1800°;

Ось мотора А повернулась на (-600°), ось мотора B повернулась на 600°;

Ось мотора А повернулась на 3600°, ось мотора B повернулась на 3600°;

Ось мотора А повернулась на (– 750°), ось мотора B повернулась на 750°;

Ось мотора А повернулась на 3600°, ось мотора B повернулась на 3600°;

Ось мотора А повернулась на (-600°), ось мотора B повернулась на 600°;

КОНЕЦ

Определите площадь фигуры, начерченной роботом. Ответ дайте в квадратных дециметрах с точностью до десятых.

Справка

Считайте, что события, описанные в одной строке программы происходят одновременно и длятся одинаковое время.

Схема робота

Ответ: 53,4 дм2

Решение

Робот совершил три проезда прямо и три танковых поворота. Пересчитаем углы танкового поворота робота:

600°*25/5=120°

750°*25/5=150°

Длина окружности колеса равна:

5*π=5π см = 0,5π дм

Длины отрезков, начерченных роботом, равны:

0,5π*1800°:360°=2,5π дм

0,5π*3600°:360°=5π дм

Изобразим ломаную, нарисованную роботом:

Определим градусную меру третьего угла треугольника:

180°-(180°-120°)+(180°-150°)=90°

Получается, что робот нарисовал прямоугольный треугольник. Посчитаем его площадь:

0,5∗5π∗2,5π∗sin60°=53,366...≈53,4 дм2

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (53,4 дм2) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно определено, что робот начертил прямоугольный треугольник, приведено обоснование, но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 4 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (53,4 дм2) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№3 (10 баллов) С крыши высокого здания без начальной скорости упал молоток. Робот-рабочий, который его уронил, зафиксировал звук падения через 8 секунд. Определите высоту здания в метрах с точностью до десятых. Примите скорость звука равной 340 м/с. Сопротивлением воздуха пренебрегите.

Ответ: 261,4 м

Решение

Сперва молоток пролетел расстояние, равное высоте здания, а затем звуковая волна прошла то же расстояние обратно.

Пусть молоток летел до земли t секунд. Тогда высота здания равна:

0+0+gt2/2

Звуковая волна пройдёт путь обратно за время:

(gt2/2):340=gt2/680

Поскольку все время движения равно 8 секундам, то составим уравнение:

t+10∗t2680=8

t2+68t−544=0

t1=−68−682+4∗1∗5442∗1<0 не подходит по условию

t2=−68+68002∗1=1017−34 (с)

Высота дома равна:

10∗(1017−34)22=261,440..≈261,4 (м).

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (261,4 м) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно определено время падения молотка (1017−34≈7,23 с), приведено обоснование, но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 4 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (261,4 м) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

- №4 (10 баллов) Робот начертил выпуклый правильный многоугольник, при помощи кисти, закреплённой посередине между колёс. Робот не ездил назад. В вершине старта робот не поворачивался на угол, дополняющий угол многоугольника до развёрнутого. Минимальный суммарный угол поворота робота при проезде по траектории равен 352,8°. Определите число вершин многоугольника, начерченного роботом.

Справочная информация

Под суммарным углом поворота понимается сумма величин углов поворотов, при этом направление поворотов робота не учитывается.

Сумма внешних углов выпуклого многоугольника равна 360°.

Сумму внутренних углов выпуклого n-угольника можно посчитать по формуле:

180°∙(n−2), где n−число углов многоугольника

Ответ: 50

Решение

У выпуклого правильного многоугольника все внутренние углы равны. Сумма внешних углов выпуклого многоугольника равна 360°.

Так как чтобы повернуться на минимальный угол, робот не должен поворачиваться в одной из вершин многоугольника, то из 360° исключается один поворот на угол, смежный с вершиной многоугольника.

Определим градусную меру угла, смежного с вершиной многоугольника:

360°-352,8°=7,2°.

Градусная мера угла многоугольника равна:

180°-7,2°=172,8°

Угол правильного n-угольника можно посчитать по формуле:

180∙n−2n=172,8

n−2n=172,8180=0,96

n−2=0,96n

0,04n=2

n=50

Значит, робот начертил пятидесятиугольник.

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ (50 углов) | 10 |
| 2 | Верно найден угол правильного многоугольника (172,8°), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 4 |
| 3 | Дан только верный ответ (50 углов) | 4 |
| 4 | В остальных случаях | 0 |

- №5 (5 баллов) Робот оснащён двумя колёсами одинакового диаметра 95 мм. Колёса подсоединены к моторам через двухступенчатую передачу. На ведущем валу первой ступени находится шестерёнка с 24 зубьями, на ведомом – с 40 зубьями, на ведущем валу второй ступени находится шестерёнка с 24 зубьями, на ведомом валу второй ступени– с 40 зубьями.

- Робот движется равномерно и прямолинейно. За четверть минуты вал каждого из моторов совершил поворот на 3780°. Какое расстояние проедет робот за 900 секунд? Ответ дайте в метрах с точностью до десятых.

Ответ: 67,7 м

Решение

95 мм = 0,095 м

1/4 минуты=60/4=15 с

3780°:360°=10,5 оборотов

Определим, сколько оборотов делает ведомый вал передачи за 900 с, на котором закреплено колесо:

(900/15)*10,5:(40/24*40/24)=(900/15)*10,5:(25/9)=226,8 (об.)

Расстояние, которое проедет робот, равно:

226,8*3,14*0,095 м=67,654... ≈ 67,7 м

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (67,7 м) | 5 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 4 |
| 3 | Верно определено передаточное отношение передачи (25/9), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 3 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (67,7 м) | 3 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 2 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№6 (10 баллов) Рассмотрите схему (См. Схему бремсберга) - схему наклонной галереи с транспортным устройством. Подъёмное устройство, образованное неподвижными блоками, тросами, и двумя наклонными рельсовыми путями с движущимися по ним вагонетками с грузом. При этом поднимающаяся пустая (порожняя) вагонетка движется за счёт гружёной вагонетки. Гружёные вагонетки спускаются и тем самым заставляют порожние вагонетки подниматься. Раньше бремсберги широко использовались в горнодобывающей промышленности.

Масса гружённой вагонетки M=3 тонны, масса пустой вагонетки равна m1=5 центнеров. Коэффициент трения равен k=0,01, угол наклона плоскости равен a=30°. Трением в блоках пренебречь. Определите, сколько порожних вагонеток сможет поднять одна гружёная. Все тросы считайте нерастяжимыми и невесомыми.

Схема бремсберга

Ответ: 5 вагонеток

Решение

3 т = 3000 кг

5 ц = 500 кг

Представим систему в виде следующей модели:

Здесь m - суммарная масса порожних вагонеток, которые поднимаются, а М - масса гружёной вагонетки. Рассмотрим предельный случай, когда вагонетки движутся без ускорения.

Запишем второй закон Ньютона для каждого из тел, спроецируем получившиеся уравнения на оси координат, получим уравнения:

Для гружённой вагонетки:

На ОХ:

-Fтр1-T+Mg sin a +0=0

На OY:

0+0-Mg cos a +N1=0

Упростим:

N1=Mg cos a

Fтр1=k*N1=k*Mg cos a

Получим

T=Mg sin a -k*Mg cos a=Mg*(sin a -k*cos a)

Для порожных вагонеток:

На OX:

Fтр2-T+mg sin a +0=0

На OY:

0+0+mg cos a -N2=0

Упростим:

N2=mg cos a

Fтр2=k*N2=k*mg cos a

Получим

k*mg cos a+mg sin a =Mg*(sin a -k*cos a)

mg*(sin a +k*cos a)=Mg*(sin a -k*cos a)

m=Msin a -k*cos asin a +k*cos a

Определим, сколько порожних вагонеток сможет поднять одна гружёная вагонетка:

mm1=Mm1∙sin a -k*cos asin a +k*cos a=3000500∙sin30°−0,01∗cos30°sin30°+0,01∗cos30°=

=6∙0,5−32000,5+3200=6∙100−3100+3=5,79...

То есть, гружёная вагонетка сможет поднять 5 порожних вагонеток.

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (5 вагонеток) | 10 |
| 2 | Приведено верное решение. Дан верный ответ не в в требуемых единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно выражена сила натяжения нити T=Mg*sin a -k*Mg cos a=Mg*(sin a -k*cos a)≈14740,2 Н, но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 4 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (5 вагонеток) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ не в в требуемых единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

Максимальный балл за работу – 50.