- Уважаемые участники!

- Округление стоит производить только при получении финального ответа.

№1 (5 баллов) Рабочая зона манипулятора имеет форму прямоугольника с прямоугольным отверстием (См. Чертёж рабочей зоны). Размеры рабочей зоны на чертеже даны в миллиметрах. Определите площадь рабочей зоны манипулятора в квадратных сантиметрах.

Чертёж рабочей зоны

- Ответ: 226

- Решение

- 60 мм = 6 см

- 100 мм = 10 см

110 мм = 11 см

- 260 мм = 26 см

Определим площадь внешнего прямоугольника рабочей зоны:

26*11=286 см2

Определим площадь внутреннего прямоугольника рабочей зоны:

10*6=60 см2

Площадь рабочей зоны манипулятора равна:

286-60=226 см2

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (226 см2) | 5 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 4 |
| 3 | Верно найдена площадь большого и/или маленького прямоугольника, но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 3 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (226 см2) | 2 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 1 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№2 (5 баллов) Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами радиуса 6 см. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Колея равна 36 см. Моторы на роботе установлены так, что если обе оси повернутся на 10°, то робот проедет вперёд прямо.

Ось мотора В зафиксирована. Ось мотора А повернулась на 300°. Определите угол, на который повернулся робот. Ответ дайте в градусах.

Ответ: 50°

Решение

Робот совершил поворот вокруг колеса В. Определим угол, на который повернулся робот:

300°*6:36=50°

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (50°) | 5 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 4 |
| 3 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (50°) | 2 |
| 4 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 1 |
| 5 | В остальных случаях | 0 |

№3 (10 баллов) Первые 4 секунды робот ехал со скоростью 6 см/с, следующие 12 секунд — со скоростью на 2 см/с больше, чем он ехал до этого. Определите, чему равна средняя путевая скорость робота на всём пути. Ответ дайте в сантиметрах в секунду с точностью до десятых.

Справка

Средняя путевая скорость - это отношение величины пройденного пути S ко времени его прохождения ∆t, то есть V=S:∆t.

Ответ: 7,5 см/с

Решение

Путь за первые 4 секунды:

6*4=24 см

Скорость робота за последние 12 секунд:

6+2=8 см/с

Путь за последние 12 секунд:

12*8=96 см

Путь за всё время:

24+96=120 см

Всё время движения

4+12=16 с

Средняя путевая скорость равна:

120:16=7,5 см/с

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (7,5 см/с) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно найден весь путь (120 см), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (7,5 см/с) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№4 (10 баллов) Робот движется по ровной горизонтальной поверхности и наносит на неё изображение при помощи кисти, закреплённой посередине между колёс. Изображение представляет собой правильный выпуклый десятиугольник. Определите минимальный суммарный угол поворота робота при проезде по всей траектории. Ответ дайте в градусах. Все повороты робот должен совершать на месте. Робот не может ехать назад.

Справочная информация

Под суммарным углом поворота понимается сумма величин углов поворотов, при этом направление поворотов робота не учитывается.

Так как робот не может ехать назад, то угол поворота робота равен углу, дополняющему угол многоугольника до 180°.

Сумму внутренних углов выпуклого n-угольника можно определить по формуле:

180° · (n – 2), где n – это число углов.

У правильного многоугольника все стороны и все углы равны.

Ответ: 324°

Решение

Сумма углов выпуклого десятиугольника равна:

180°*(10–2)=180*8=1440°

Угол правильного десятиугольника равен:

1440°:10=144°

Угол поворота в вершине равен:

180°-144°=36°

Чтобы суммарный угол поворота робота был минимален, робот должен повернуться в девяти из десяти вершинах. В вершине старта поворачиваться не нужно. Минимальный суммарный угол поворота будет равен:

36°*9=324°

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (324°) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно найден угол правильного десятиугольника (144°), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (324°) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

- №5 (10 баллов) Из шестерёнок собрали передачу (См. Передача). При сборке использовали шестерёнки с 8 зубьями и шестерёнки с 40 зубьями. Вал мотора (ведущий вал передачи) совершает 4 оборота в минуту. Определите, сколько оборотов за 6 минут совершит ведомый вал передачи.

Передача

Ответ: 3000 об.

Решение

Определим число оборотов ведомого вала за одну минуту:

4:(8/40*8/40*8/40)=4*5*5*5=4*125=500 (об.)

Число оборотов ведомого вала за 6 минут будет равно:

6*500=3000 (об.)

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (3000 об.) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно определено передаточное отношение передачи (1/125) или передаточное число (125), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (3000 об.) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№6 (10 баллов) Коптер летает в вертикальной плоскости. Мыслено разобьём полётную область на одинаковые квадраты со стороной 50 см. При выполнении команд коптер перелетает из центра прошлого квадрата в центр нового квадрата.

Коптер обладает следующей системой команд:

- ВВЕРХ - коптер поднимается на 1 клетку вверх;

- ВНИЗ - коптер опускает на 1 клетку вниз;

- ВПРАВО - коптер перелетает на 1 клетку вправо;

- ВЛЕВО - коптер перелетает на 1 клетку влево.

Коптер стартовал в клетке, указанной на схеме поля звёздочкой. Он выполнил Программу. Укажите клетку, на которой окажется коптер после окончания выполнения программы, например А0.

| НАЧАЛО ВПРАВО ПОВТОРИТЬ 3 РАЗ ВПРАВО ВВЕРХ КОНЕЦ ПОВТОРИТЬ ВЛЕВО ПОВТОРИТЬ 2 РАЗА ВЛЕВО ВНИЗ ВНИЗ КОНЕЦ ПОВТОРИТЬ КОНЕЦ |  |
| --- | --- |
| Программа | Схема поля |

Ответ: F4

Решение

Выполним программу. Отметим клетки, которые посетит коптер.

После окончания работы программы коптер окажется на клетке F4.

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемой форме (F4) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в той форме | 9 |
| 3 | Дан только верный ответ в требуемой форме измерения (F4) | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в неверной форме | 4 |
| 5 | В остальных случаях | 0 |

Максимальный балл за работу – 50.