- Уважаемые участники!

- При расчётах примите π ≈ 3,14. Округление стоит производить только при получении финального ответа.

№1 (5 баллов) Рабочая зона манипулятора имеет форму шарового свода (См. Рабочая зона). Известно, что высота шарового свода в 2,5 раза меньше его радиуса. Определите площадь рабочей зоны манипулятора в квадратных дециметрах с точностью до десятых.

Справка

Шаровой свод — это часть сферы, отсекаемая от неё плоскостью. Она представляет собой кривую поверхность, которая вместе с основанием (кругом) образует шаровой сегмент — тело.

Площадь поверхности шарового свода можно посчитать по формуле: S=2π*R*h.

- Рабочая зона

- Ответ: 203,5

- Решение

- 90 см = 9 дм

- Посчитаем высоту свода:

- h=9:2,5=3,6 дм

- Площадь шарового свода равна:

2*π*9*3,6=203,472≈203,5 дм2

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (203,5 дм2) | 5 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 4 |
| 3 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (203,5 дм2) | 2 |
| 4 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 1 |
| 5 | В остальных случаях | 0 |

№2 (5 баллов) Робот оснащён двумя отдельно управляемыми колёсами радиуса 6 см. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колёса напрямую подсоединены к моторам. Колея равна 36 см. Моторы на роботе установлены так, что если обе оси повернутся на 10°, то робот проедет вперёд прямо.

Ось мотора А повернулась на 90°, одновременно с этим ось мотора В повернулась на (-90°). Определите угол, на который повернулся робот. Ответ дайте в градусах.

Ответ: 30°.

Решение

Робот совершает танковый поворот. Определим угол поворота робота:

90°*(6*2):36=30°

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (30°) | 5 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 4 |
| 3 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (30°) | 2 |
| 4 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 1 |
| 5 | В остальных случаях | 0 |

- №3 (10 баллов) Робот оснащён одним мотором, который управляет двумя колёсами, диаметр каждого из колёс робота равен 5 см. Колёса напрямую подсоединены к мотору. График изменения скорости робота показан на графике. Определите, какой длины путь в сантиметрах проехал робот с 10 по 16 секунду.

Ответ: 10

Решение

Путь равен площади под графиком скорости, поэтому нам не важен диаметр колёс робота.

График скорости и ось времени образуют два прямоугольника и две трапеции:

Так как углы наклона прямоугольных трапеций одинаковые, то из них можно сложить один высокий прямоугольник размерами (3+1) на 1. Из двух оставшихся прямоугольников можно сложить один широкий прямоугольник размерами (2+1) на 2.

Площадь фигур под графиком равна:

(3+1)*1+(2+1)*2=4+6=10 см

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (10 см) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно найден путь равномерно движения (4+2=6 см), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (10 см) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№4 (10 баллов) Робот движется по ровной горизонтальной поверхности и наносит на неё изображение при помощи кисти, закреплённой посередине между колёс. Изображение представляет собой правильный выпуклый стоугольник. Определите минимальный суммарный угол поворота робота при проезде по всей траектории. Ответ дайте в градусах с точностью до десятых. Все повороты робот должен совершать на месте.

Справочная информация

Под суммарным углом поворота понимается сумма величин углов поворотов, при этом направление поворотов робота не учитывается.

Сумму внутренних углов выпуклого n-угольника можно определить по формуле:

180° · (n – 2), где n – это число углов.

Ответ: 356,4°

Решение

Сумма углов выпуклого стоугольника равна:

180°*(100–2)=180*98=17640°

Угол правильного стоугольника равен:

17640°:100=176,4°

Минимальный угол поворота робота в вершине равен:

180°-176,4°=3,6°

Чтобы суммарный угол поворота робота был минимален, робот должен повернуться в девяносто девяти из ста вершинах. В вершине старта поворачиваться не нужно. Минимальный суммарный угол поворота будет равен:

3,6°*99=356,4°

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (10 см) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно найден угол правильного стоугольника (176,4°), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (10 см) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

- №5 (10 баллов) Из шестерёнок собрали передачу (См. Передача). При сборке использовали три шестерёнки с 8 зубьями, три шестерёнки с 24 зубьями и одну шестерёнка с 40 зубьями. Ведущий вал передачи (вал мотора) совершает 36 оборотов в минуту. Определите, сколько оборотов за 20 секунд совершит ведомый вал передачи.

Передача

Ответ: 60 об.

Решение

20 секунд = 1/3 минуты

Определим число оборотов ведомого вала за одну минуту:

36:(8/24*24/40)=36:(1/5)=180 (об.)

Определим число оборотов ведомого вала за треть минуты:

180*(1/3)=60 (об.)

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемых единицах измерения (60 об.) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в тех единицах измерения и/или не с той точностью | 9 |
| 3 | Верно определено передаточное отношение передачи (1/5) или передаточное число (5), но решение не доведено до конца или дальше в решении допущена ошибка/ошибки | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в требуемых единицах измерения (60 об.) | 4 |
| 5 | Дан только верный ответ в неверных единицах измерения и/или не с той точностью | 3 |
| 6 | В остальных случаях | 0 |

№6 (10 баллов) Коптер летает в вертикальной плоскости. Мыслено разобьём полётную область на одинаковые квадраты со стороной 50 см. При выполнении команд коптер перелетает из центра прошлого квадрата в центр нового квадрата.

Коптер обладает следующей системой команд:

- ВВЕРХ - коптер поднимается на 1 клетку вверх;

- ВНИЗ - коптер опускает на 1 клетку вниз;

- ВПРАВО - коптер перелетает на 1 клетку вправо;

- ВЛЕВО - коптер перелетает на 1 клетку влево.

После выполнения программы, коптер занял положение на поле, отмеченное на схеме звёздочкой. Определите, в какой клетке находился коптер перед началом выполнения программы, например А0.

| НАЧАЛО ВНИЗ ПОВТОРИТЬ 2 РАЗ ВНИЗ ВПРАВО КОНЕЦ ПОВТОРИТЬ ВЛЕВО ВНИЗ ПОВТОРИТЬ3 РАЗА ВПРАВО КОНЕЦ ПОВТОРИТЬ КОНЕЦ |  |
| --- | --- |
| Программа | Схема поля |

Ответ: B2

Решение

Выполним программу в обратном порядке, обратив команды и получим:

Значит, коптер стартовал на клетке В2.

| № пункта | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приведено полное верное решение. Дан полностью верный ответ в требуемой форме (В2) | 10 |
| 2 | Приведено полное верное решение. Дан верный ответ не в той форме | 9 |
| 3 | Дан только верный ответ в требуемой форме измерения (В2) | 5 |
| 4 | Дан только верный ответ в неверной форме | 4 |
| 5 | В остальных случаях | 0 |

Максимальный балл за работу – 50.