ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

О.В. Нетай, О.А. Липатникова

Донные отложения (ДО) играют определяющую роль в формировании химического состава водной толщи. Формы нахождения микроэлементов в ДО определяют степень их биодоступности и способность к миграции в зависимости от условий среды или при их изменении.

Целью данного исследования являлось установление распределения форм микроэлементов  в зависимости от физико-химических характеристик донных отложений.

Объектом исследования являлись ДО Вышневолоцкого водохранилища. В работе использованы материалы геохимического опробования, выполненного на водохранилище в августе 2013 года. Всего было отобрано 9 проб донных отложений, которые были разделены на 3 группы, в каждую из которых попало по 3 пробы: пески, глины, сапропели (глины с содержанием органического вещества более 15 %). В пробах были определены: рН, влажность осадка, общий химический состав, содержание органического вещества, валовые содержания микроэлементов (Fe, Mn, Mg, Zn, Cu, Co, Ni, Cd, Pb) и соотношение их миграционно-способных форм.

Содержание органического вещества составляет от 0,5% в песках до 21,8% в сапропелях. Для определения форм нахождения микроэлементов в ДО были использованы последовательные селективные вытяжки, позволившие выделить следующие миграционно-способные формы: обменные катионы и специфически сорбированные формы  (вытяжка ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8), связанные с аморфными гидроксидами Fe и Mn (вытяжка солянокислым гидроксиламином), связанные с органическим веществом (вытяжка 30%-ным раствором Н2О2 при рН 2). В качестве аналитического окончания использовался масс-спектрометрический метод с индуктивно связанной плазмой.

Доля миграционно-способных форм от валовых содержаний в твердой фазе ДО для большинства изученных микроэлементов  составляет 30-50%, повышаясь до 50-80% для Zn, Cd и Mn. В глинистых отложениях по сравнению с песчаными возрастает как абсолютное, так и относительное (процент от валового) содержание миграционно-способных форм всех микроэлементов.

В среднем около 50% от суммы миграционно-способных форм Zn связано с гидроксидами железа и марганца; у Mn и Cd преобладают подвижные формы; Cu и Ni в основном связаны с органическим веществом. В таблице 1 приведено распределение элементов по миграционно-способным формам (в %) и соотношение между этими формами. Для Mn и Zn независимо от состава проб преобладающее значение имеют подвижные формы и формы, связанные с оксидами железа и марганца соответственно. Cu и Ni в основном связанны с органическим веществом.  Для Fe, Co и Pb большая часть миграционно-способных форм связана с оксидами Fe и Mn с переходом на преобладание органической формы в сапропелях. Для Cd основной формой является подвижная.

Табл. 1. Распределение (в %) миграционно-способных форм металлов и их соотношение

| Состав проб | (1) | (2) | (3) | Соотношение | (1) | (2) | (3) | Соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn |  |  |  | Zn |  |  |  |
| Пески | 66 | 30 | 4 | 1>2>3 | 21 | 48 | 31 | 2>3>1 |
| Глины | 70 | 26 | 5 | 1>2>3 | 23 | 52 | 25 | 2>3>1 |
| Сапропели | 62 | 30 | 8 | 1>2>3 | 18 | 47 | 35 | 2>3>1 |
|  | Ni |  |  |  | Cu |  |  |  |
| Пески | 16 | 48 | 36 | 2>3>1 | 12 | 34 | 53 | 3>2>1 |
| Глины | 28 | 25 | 48 | 3>1>2 | 13 | 42 | 45 | 3>2>1 |
| Сапропели | 31 | 19 | 50 | 3>1>2 | 11 | 22 | 68 | 3>2>1 |
|  | Fe |  |  |  | Pb |  |  |  |
| Пески | 19 | 72 | 9 | 2>1>3 | 33 | 50 | 17 | 2>1>3 |
| Глины | 19 | 59 | 22 | 2>3>1 | 37 | 41 | 22 | 2>1>3 |
| Сапропели | 14 | 42 | 44 | 3>2>1 | 22 | 36 | 42 | 3>2>1 |
|  | Co |  |  |  | Cd |  |  |  |
| Пески | 19 | 57 | 24 | 2>3>1 | 33 | 49 | 18 | 2>1>3 |
| Глины | 21 | 48 | 31 | 2>3>1 | 56 | 38 | 6 | 1>2>3 |
| Сапропели | 18 | 27 | 56 | 3>2>1 | 40 | 37 | 23 | 1>2>3 |

Примечание: (1) – подвижные формы, (2) – формы, связанные с оксидами и гидроксидами Fe и Mn, (3) – формы, связанные с органическим веществом.

Были рассчитаны коэффициенты парной корреляции между содержанием элементов в определенной фазе (валовое и каждая из миграционно-способных форм) и характеристиками осадка (содержание органического вещества, суммарное содержание оксидов железа и марганца и отдельно с оксидами FeO и Fe2O3, по преобладание одного из которых можно охарактеризовать окислительно-восстановительную обстановку). Был получен значимый уровень корреляции между содержанием органического вещества в твердой фазе и формами, связанными с органическим веществом, а также валовыми содержаниями для всех изученных элементов. С оксидами Fe и Mn преимущественно коррелируют валовые содержания, формы, связанные с гидроксидами Fe и Mn и формы, связанные с органическим веществом. При сравнении корреляции элементов с FeO и Fe2O3, можно отметить, что Zn, Cd, Mn, Pb связаны с обоими оксидами, а Ni и Cu преимущественно с FeO.