Оценка содержания незамерзшей воды в засоленном и нефтезагрязненном глинистом грунте по данным активности поровой влаги.

Жмаев Максим Владиславович, 3й курс, кафедра геокриологии,

научный руководитель - доц. Чувилин Евгений Михайлович

Физико-химические и механические свойства мерзлых пород во многом определяются содержанием в них незамерзшей воды. На сегодняшний день существуют различные методы оценки незамерзшей воды в мерзлых породах, в том числе основанные на определении энергетического состояния поровой влаги. К таким относится разработанный в последние годы расчетный метод (Istomin et al.,2016) определения содержания незамерзшей воды в мерзлых грунтах с использованием экспериментальных данных по потенциалу влаги или ее активности.

Целью данной работы является экспериментальная определение активности поровой влаги в глинистом грунте при его засолении и нефтяном загрязнении и оценка на ее основе содержания незамерзшей воды в спектре отрицательных температур.

Эксперименты по изучению изменения активности поровой влаги при нефтяном и химическом (солевом) загрязнениях проводились с использованием специального прибора WP-4T. Этот прибор позволяет изучать энергетические характеристики поровой влаги: активность () и водный потенциал () для пород различного минерального состава при разном содержании и составе жидкой компоненты в поровом пространстве грунта.

Экспериментальные исследования включали следующие этапы: подготовка образцов грунта с заданной влажностью и определенным количеством загрязняющего агента (нефть, соли NaCl); проведение измерений активности поровой влаги в грунте с использованием прибораWP4-T; обработка и анализ данных, полученных в результате экспериментов.

В ходе экспериментов было выявлено, что нефтяное загрязнение (до 3%) вызывает уменьшение активности поровой влаги. Однако это влияние зависит от влажности образца грунта. Так для исследованного образца полиминеральной глины при весовой влажности более 11 % влияние нефтяного загрязнения (до 3%) на активность поровой влаги не прослеживается. Проведена экспериментальная оценка влияния засоления (засоленность NaCl до 2,3%) полиминеральной глины на активность поровой влаги в зависимости от влагосодержания.

Выявленное в процессе экспериментов изменение активности поровой влаги от влагосодержания, а также от засоления и загрязнения нефтью позволило оценить изменения содержания незамерзшей воды в полиминеральной глине в спектре отрицательных температур (до -14 С), а также показать влияние засоления и нефтяного загрязнения на содержание незамерзшей воды.

Проведено сравнение расчетного метода оценки содержания незамерзшей воды в полиминеральной глине с экспериментальным методом (контактный метод) определения содержания незамёрзшей воды. Сопоставление расчетного и контактного методов для полиминеральной глины показало их хорошую согласованность. Показано преимущество использованного расчетного метода определения содержания незамёрзшей воды в мерзлых грунтах по сравнению с существующими экспериментальными методами, которое заключается в оперативности и возможности определения незамерзшей воды в широком диапазоне температур отрицательных температур.