Харламова А.Е. Кафедра инженерной и экологической геологии, 3 курс.

Научный руководитель: снс Балыкова С.Д.

Особенности состава, строения и свойств песчаных пород тукуланов Центральной Якутии.

Образцы песков эолового, аллювиального и озёрно-аллювиального генезиса были отобраны в долинах р.р. Лена, Синяя и Матта, а также непосредственно из песчаных толщ зарастающих тукуланов (тукулана в междуречье р.р. Синяя-Матта и тукулана Самыс-Кумага) и активного тукулана Кысыл-Элэсин.

Все исследованные образцы относятся к кварц-полевошпатовым и полевошпатово-кварцевым пескам. Почти во всех пробах присутствуют карбонаты (до 4%), амфиболы (наибольшие их количество в аллювии р. Лены и в озёрно-аллювиальных песках – до 5-6 %), в аллювиальных песках и эоловых (тукулан Самыс-Кумага) отмечено достаточно высокое содержание мусковита – до 7-8,5%, а в отложениях с зарастающего тукулана междуречья р.р. Синяя-Матта – иллита (8,5%).

Зёрна эоловых песков отличаются наличием на поверхности аутигенных плёнок, имеющих, в том числе железистый состав. В большей степени они выражены на поверхности песчаных зёрен образцов, отобранных из зарастающих тукуланов, чем из активных.

Согласно классификации ГОСТ, все изученные образцы относятся к мелкозернистым пескам. Согласно классификации Е.М. Сергеева, все исследованные пески монодисперсные и чистые, кроме эоловых песков из тукулана в междуречье р.р. Синяя-Матта – он относится к пылеватым пескам (содержание пылевато-глинистых частиц в нём достигает 14 %). Эти пески также характеризуются наибольшим развитием аутигенных плёнок на поверхностях песчаных зёрен.

Форму, наиболее близкую к сферической, имеют зёрна эоловых и озёрно-аллювиальных песков, тогда как зёрна аллювиальных песков характеризуются более угловатой формой, а также являются менее окатанными. Встречаются полые внутри частицы, имеющие трубчатую форму, которые предположительно являются обломками фульгуритов – минералов, возникающих при ударе молний в грунт.

Оценка окатанности зёрен по трафарету Крамбейна и коэффициенту Уоделла показала, что наименее окатанными являются пески аллювия Лены (Qw = 0,3 – 0,4), а наиболее окатанными – озёрно-аллювиальные пески (Qw = 0,7 – 0,8).

Плотность твёрдой фазы близка к плотности кварца: 2,65 – 2,66 г/см3. Этот же показатель у образцов песчаных грунтов, содержащих высокий процент тяжёлых минералов (амфиболы и слюды), приближается к 2,7 – 2,72 г/см3.

Плотность в рыхлом сложении меняется от 1,40 г/см3 у наименее окатанных аллювиальных песков р. Лена до 1,49 г/см3 у эоловых песков с верхнего плато Самыс-Кумага. Плотность песков в плотном сложении варьирует от 1,65 г/см3 для аллювия р. Лена и до 1,73 г/см3 для образца из тукулана в междуречье р.р. Синяя-Матта. Наиболее уплотняемыми являются аллювиальные пески р. Синяя (F = 0,59), а наименее уплотняемыми – озёрно-аллювиальные пески из основания тукулана Кысыл-Элэсин (F = 0,37).

Значения углов внутреннего трения варьируют от 19° для аллювиальных песков р. Лена до 31° для эоловых песков с плато тукулана Самыс-Кумага и озёрно-аллювиальных песков из основания тукулана Кысыл-Элэсин. Значения улов естественного откоса в сухом состоянии меняются от 30° для песков с плато тукулана Самыс-Кумага до 37° для песка с зарастающего тукулана в междуречье р.р. Синяя и Матта.

Также была выявлена взаимосвязь углов внутреннего трения и коэффициентов пористости в рыхлом состоянии: с увеличением коэффициента пористости песка в рыхлом сложении снижается величина угла внутреннего трения.